Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Technical Rider

Bühne Großes Haus

Stand 05.05.2023

Contact

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3
65189 Wiesbaden

0611 132 1

Kurzbeschreibung/ Bühnenfläche

Die Podien I-III sind sog. Doppelstockpodien; max. Hub 4.50m. die lichte Höhe innen (ansichtig) liegt bei 3.60m, die lichte Breite bei ca. 12.20m. Umlaufend der Podienkörper. Der Schleppboden ist hier als Bühnenboden ausgelegt. Einsenken kann man die Podien I-III nur auf -0.40m.

Die Podien IV-V sind keine Doppelstockpodien, hier bewegt sich nur das Gedeck, der Podienboden verbleibt fix; max. Hub 3.0m. die Podien IV-V können 1.98m eingesenkt werden.

→ die Geschwindigkeiten für Auf-/Abfahrten der Podien sind rechnergesteuert, in „offen-szenischer“ Bewegung ist deutlich ein Fahrgeräusch zu hören.

Alle Podien verfügen über Schrägsteller, es kann eine insgesamt Schräge von ca. 10% eingefahren werden – allerdings sind die Schrägsteller nicht in die Rechner-Steuerung integriert.

Alle Podien sind im Bereich der Unterbühne seitlich begehbar.

Eine optische Verblendung der Podien ist nicht möglich, wenn diese auf-/abfahren, der Fahrspalt zu gering – d.h., die technisch-sichtbaren Apparaturen müssen akzeptiert werden.

Es existiert eine Tischversenkung, welche unter jedes Podium gefahren werden kann; durch Öffnen der obenliegenden Schieber („Klappen“, s. Grundriss) kann die Tischversenkung zwischen

-2.90m und +/-0.0m bewegt werden.

Die Drehscheibe ist in den Hinterbühnenwagen integriert, welcher eine gesamte Fläche von

17.0m x 15.0m aufweist, eine Bauhöhe von 0.40m hat, und mittels aller Podien auf +/-0.0m eingesenkt werden kann; nicht tiefer.

Ein Zusammenspiel von gekippten Podien und absenkender Drehscheibe ist nicht möglich.

Ansicht Bühnenportal aus dem Zuschauerraum

Ansicht in den Zuschauerraum von der Hinterbühne

Eiserner Vorhang

Portalbrücke

Blick auf die rechte Seite der Bühne

Blick auf Seitenbühne links

Anlieferung Dekorationen etc. (Warenannahme, Laderampe)

Laderampe

1.1 Bühne

1.1.1 Orchestergraben

Brüstung		Höhe								0,93 m

Fläche			Tiefe bis zur Rampe						4,58 m

Breite zwischen Enden der Brüstung			16,08 m

Breite zwischen Proszeniumslogen				12,23 m

Breite zwischen Enden der Rampe				13,23 m

2 Podien		Hub; einzeln verfahrbar Geschwindigkeit			0 bis - 2,50 m

Geschwindigkeit						0,20 m/s

Züge			2 Punktzüge, nur gemeinsam fahrbar; max. ges. Last	500 kg

Nutzbarkeit bitte erfragen

1.1.2	Proszenium

Rampe		Höhe							1,17 m

Fläche			Tiefe von Rampe bis Null-Linie			3,27 m

Tiefe von Brüstung bis Null-Linie			7,87 m

Breite zwischen Enden der Rampe			13,01 m

Breite unter Schutzvorhang				11,50 m

Souffleurkasten	Breite x Tiefe						0,76 x 0,76 m²

(Null-Linie: Hinterkante des technischen Portals)

1.1.3 Portal

Dimensionen		Tiefe von VK Schutzvorhang bis Null-Linie		1,28 m

Breite unter Schutzvorhang				11,50 m

Technische Portalbreite				11,98 m

Höhe, verfahrbar					+ 3,30 bis + 8,40 m

Schutzvorhang	Eiserner Vorhang mit Tür; Motiv auf Zuschauerseite

Breite							13,00 m

Höhe							9,27 m

Stärke							0,20 m

Tür; 2,50 m links der Mitte; Bühnenseite rechts öffnend

Hauptvorhang	Roter Samt; öffnet entweder horizontal oder vertikal

Nullgasse		Anzahl Zugstangen					3 Stück

Länge							13,00 m

Durchmesser						76 mm

Tragfähigkeit 					Je 650 kg

Höhe							0,20 - 22,29 m

Geschwindigkeit, stufenlos 			0 – 1,80 m/s

1.1.4 Bühne

Fläche			Breite; Innenpanorama					17,81 m

Tiefe; Technisches Portal bis Panorama (MZ 47)		17,00 m

Höhe			Endlage Zugstangen					22,65 m

Endlage Oberlichter (ohne Scheinwerfer)			21,20 m

Höhe unter 1. Galerie				9,80 m

Hinterbühne		Durchgang; Breite x Höhe				18,00 x 9,00 m

Seitenbühne		Durchgang; Breite x Höhe				12,54 x 8,49 m

Podien		Doppelstockpodien I - III	max. 12 t		-0,40 bis +4,50 m

Podien IV- V			max. 12 t		-1,90 bis +3,00 m

Schrägstellung		stufenlos		max. 10 %

Hubgeschwindigkeit	stufenlos		0 bis 0,12 m/s

Tischversenkung	verfahrbar unter allen Podien	max. 2 t		10 m x 1 m

Hubgeschwindigkeit		4 Stufen		max. 0,12 m/s

Hinterbühnenwagen	Bauhöhe 			absenkbar 		0,40 m

Drehscheibe 			Durchmesser		14,00 m

Drehgeschwindigkeit	0° auf 360°		ca. 60 s

Seitenbühnenwagen	Fläche				2 Stk 			17 m x 6 m

(außer Betrieb)		Bauhöhe			absenkbar		0,20 m

1.1.5 Obermaschinerie

|  | Anzahl | Ø | Länge | Tragfähigkeit | Hub (m) | Hubgeschw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschinenzüge (MZ) | 40 Stk | 76 mm | 17 m | je 650 kg | 0,20 - 22,65 | 0 – 1,80 m/s |
| Handzüge (HZ) | 7 Stk | 76 mm | 17 m | je 300 kg | 0,20 - 22,65 | 0 – 1,80 m/s |
| Panoramazüge | 4 Stk | 76 mm | 15 m | je 650 kg | 0,20 - 22,65 | 0 – 1,80 m/s |
| (2 links, 2 rechts) |  |  |  |  |  |  |
| Punktzüge | 46 Stk | / | / | je 350 kg | 0,20 - 22,65 | 0 – 1,80 m/s |
| Oberlichtzüge | 5 Stk | 60 mm | 12 m | je 600 kg | 0,20 - 21,20 | 0 – 0,50 m/s |
| Galeriezüge | 10 Stk | 48 mm | 2,5m | je 120 kg | / | / |
| (5 links, 5 rechts) |  |  |  |  |  |  |

1.2 An- und Abtransport

Laderampe		Höhe							1,08 m Laderampentor	engste und niedrigste Stelle; Breite x Höhe	2,05 x 2,80 m

Ladeweg		Weglänge durch Magazin zur Bühne		ca. 75 m

Anfahrtshöhe Laderampe							4 m

1.3 Beleuchtung

1.3.1 Stellwerk und Havariepult

Die Lichtregie befindet sich Transtechnik Prisma NT + Booster (NTX) als Hauptpult sowie Transtechnik Prisma NT+ Booster (NTX) als Havariepult.

1.3.2 Feste Positionen

Vorderhaus:

2x Robert Juliat D`artagnant 2,5kW HMI + Rainbow 8“

2x 2,5 kW Arri Stufenlinsen HMI + H&G DarkVader 300 + H&G MagMax 300

15x JB-lighting P18 HC

6x JB-lighting P12 HC

2x 5kW Arri Stufenlinsen Halogen

2x 2kW ENI Verfolgerscheinwerfer Halogen + Rainbow 8“

1x PANI 6kW Bühnenprojektor + Zoom Optik + Rainbow 12“ 6x Chauvet Ovation E-910C

2x ENI 1kW Profil-Scheinwerfer (Dirigent) 6x 2kW ENI Zoom + Rainbow 8“

2x 2,5 kW Altmann Verfolger HMI + H&G SH80 + Rainbow 8“ 2x 1,2kW Altmann Zoom Halogen

Portalbrücke:

6x Mac Viper Performance

6x 2kW Strand Alto F

4x 1,2kW Altmann Zoom 2x 500W NV Verfolger 4x 2kW Strand Alto PC 6x 2kW ENI Profil 26°

Oberlichter (5 Stk):

Jeweils bestückt mit:

6x MacEncore LED Wash (PC) warm 5x MacEncore LED Wash (PC) cold 6x 4flg Leuchtstoff (RGB+Coolwhite)

Portaltürme links und rechts:

Jeweils bestückt mit:

2x MacEncore LED Wash (PC) cold 1x JB-lighting P18 HC

1x 2,5 kW Arri Stufenlinsen HMI + H&G DarkVader 300 + H&G MagMax 300 2x 2kW ADB PC

Galerie links und rechts:

Jeweils bestückt mit:

6x 2kW Altmann Zoom 6x 2kW ENI Zoom

Gassen/Fahrtürme (10 Stk):

Jeweils bestückt mit:

4x 1,2kW Altmann Zoom 2x 1kW PAR 64

Gassen/Fahrtürme (12 Stk):

Jeweils bestückt mit:

2x Robe Parfect 100 RGBW 4x 1kW PAR 64

1.3.3 Mobile Gerätschaften

Menge	Gerät

8		2,5 kW Arri Stufenlinsen HMI + H&G DarkVader 300 + H&G MagMax 300

12		MacViper Performance 16bit

12		MacViper Wash 16bit

10		Fahrtürme/Gassengestelle

12		Partürme

4		ETC Fos4 Fluter

14		Startube RGBW

10		LDDE Slim FR1440

6		LDDE Nanopix 1200

16		Swoboda

1.3.4. Farbwechslerbestückung

H&G Madmax 300:

Hagenbach und Grill MagMax 300

Pos	LEE	Rosco	%	Set

1	117	66	0%	0

2	116	95	4%	10

3	161	367	8%	20

4	183	69	12%	30

5	HT181	/	16%	40

6	HT119	/	20%	51

7	HT197	/	24%	61

8	200	3220	30%	76

9	201	3202	36%	91

10	202	3204	40%	102

11	203	3208	44%	112

12	130	0	48%	122

13	152	304	52%	132

14	206	3409	56%	142

15	205	3408	60%	153

16	204	3407	64%	163

17	105	21	68%	173

18	106	26	72%	185

19	113	342	76%	193

20	101	312	82%	209

21	138	388	86%	219

22	242	93	90%	229

23	HT124	/	100%	255

Hagenbach und Grill MagVader 350:

HB Arri

X

Pos	LEE	Rosco	%	Set

1	130	0	0%	0

2	144	L144	10%	25

3	201	3202	25%	63

4	200	3220	40%	102

5	197	HT197	50%	127

6	HT119	/	65%	165

7	71	605	80%	204

8	242	93	100%	255

Rainbow 8“ + 12“:

VB

Pos	LEE	Rosco	% 	Set

1	HT124	/	0%	0

2	242	93	4%	10

3	138	388	8%	20

4	117	66	12%	30

5	140	72	16%	40

6	161	367	20%	51

7	132	68	25%	63

8	HT181	/	28%	71

9	HT119	/	34%	86

10	200	3220	36%	92

11	201	3202	41%	104

12	202	3204	44%	113

13	203	3208	50%	127

14	130	0	54%	135

15	152	304	58%	147

16	206	3409	61%	157

17	205	3408	65%	166

18	204	3407	70%	178

19	105	21	74%	188

20	147	317	78%	199

21	101	312	83%	212

22	164	25	87%	223

23	106	26	91%	232

24	113	342	94%	241

25	136	52	100%	255

1.3.5 Versätze und Elektroanschlüsse im Bühnenbereich

Linke Seite		1x 125A CEE direkt

6x 32A CEE direkt

16x 32A dimmbar

40x 10A dimmbar

2x 16A schaltbar

Rechte Seite		1x 125A CEE

6x 32A CEE

16x 32A dimmbar

40x 10A dimmbar

2x 16A schaltbar

Portalturm links	16x 32A dimmbar

2x 32A CEE direkt

8x 16A schaltbar

Portalturm rechts	16x 32A dimmbar

2x 32A CEE direkt

8x 16A schaltbar

Drehscheibe		6x 32A dimmbar oder direkt

Hinterbühne		2x 125A CEE direkt

12x 32A dimmbar

12x 10A dimmbar

2x 32A CEE schaltbar

2x 16A 1pol schaltbar

Seitenhänger links	1x 32A 1pol direkt

6x 16A dimmbar

1x 32A dimmbar

Seitenhänger rechts	1x 32A 1pol direkt

6x 16A dimmbar

1x 32A dimmbar

Kuppel			6x 32A dimmbar

1x 32A CEE direkt

1x 16A schaltbar

3. Rang			30x 32A dimmbar

2x 32A CEE direkt

4x 16A schaltbar

2. Rang			8x 32A dimmbar

2x 32A CEE direkt

4x 16A schaltbar

1. Rang			10x 32A dimmbar

2x 32A CEE schaltbar

4x 16A schaltbar

Parkett			6x 32A dimmbar

2x 32A CEE direkt

1x 16A schaltbar

1.4 Ton

1.4.1 Saalmischplatz

Mixer	Stagetec Aurus Platinum

Yamaha CL-5 Yamaha CL-1 Yamaha QL-1

Audio-Netzwerk	Yamaha Dante

Stagetec Nexus, Starrouter

Peripherie	Zuspielsysteme: SCS, Q-Lab

Abletonlive

DAW: Steinberg wavelab, Steinberg Nuendo Waves soundgrid

1.4.2	Tonregie hinter Glas

Mixer	Stagetec Aurus Platinum

Peripherie	s.o. Peripherie „Saalmischplatz“

1.4.3	Versatzkastenstruktur

Bühne und Saal	Ca. 30 Mic, Line, Video, LSP, Mithör Schleifen 230 V Lichtzeichen

4x Netzverbindungen

Regie	Stagetec Nexus (digitale Kreuzschiene)

Ghielmetti (analoge Kreuzschiene) Dante Netzwerk

1.4.4	Beschallung

Portal	Meyer Sound

Galileo

Bühne	Kling+Freitag

Syrincs

Mobile Systeme	3x Yamaha Rio

Mikro-Port (Anlage der Firma Sennheiser) 10x Funkstrecke

2x Inear Sennheiser Diverse Lautsprecher Mischpulte (klein)

100 Volt	62 Verstärkerkanäle auf der Bühne und im Zuschauerraum

1.5 Video

Frontprojektion

Panasonic DZ21K, 20000 Lumen, 1920 x 1200 Pixel, Lampe + 3 DLP-Chip

Rückprojektion

Eiki LC-XT5, 15000 Lumen, 1024 x 768 Pixel, Lampe + LCD TFT Panel

PC

Mac Pro, 32GB, NVIDIA Quadro K5000, OS X El Capitan

Software

Projektionssteuerung mit QLab 4

Laptop für mobilen Einsatz mit QLab 3

Kameras (Einsatz Großes und Kleines Haus)

Panasonic HDC-SD80		Camcorder

Panasonic NV-GS140		Camcorder

Panasonic NV-GS230		Camcorder

Sony DCR-VX2000			größerer Camcorder

Sony PMW-100			größerer Camcorder

1.6 Requisite

1.6.1	Nebelmaschinen (Bestand Großes und Kleines Haus)

Bodennebler

Anzahl

Cyro Fog		2

Antari			1

Hazer

Unique		4

MDG			1

Nebler

Viper 2.6		6

Viper NT		2

Viper S		3

Power Tiny		4

Tiny S			2